Interfejs USB do transceiverów ICOM i Yaesu

Komputery przenośne są coraz częściej wykorzystywane przez krótkofalowców. Niestety większość z nich posiada wbudowany tylko jeden port szeregowy, albo, co gorsza, nie ma go wcale. Natomiast praktycznie każdy z nich wyposażony jest w jedno lub więcej gniazd USB.

Na rynku można spotkać gotowe konwertery USB <–> RS232, ale do podłączenia transceivera wymagają one dobudowania kolejnego interfejsu CI-V (ICOM) lub 
IF-232 (Yaesu) w celu konwersji poziomów napięć. Kolejny problem to zasilanie dodatkowego interfejsu – wykorzystanie do tego linii portu często jest niewystarczające.

To wszystkie zrodziło pomysł budowy własnego interfejsu, który z jednej strony współpracowałby z komputerem przez złącze USB, a z drugiej strony miałby możliwość podłączenia wprost tych modeli transceiverów ICOM lub Yaesu, które przystosowane są do współpracy z komputerem.  Złącze USB zapewniałoby jednocześnie zasilanie całego układu interfejsu.

Idea takiego interfejsu zrodziła się  już dawno, w chwili przeczytania w Elektronice Praktycznej artykułu o konwerterze USB <-> RS232 (nr 9 i 10/2002), ale dopiero teraz doczekała się ona praktycznej realizacji.

Sercem interfejsu jest układ FT232BM firmy Future Technology Devices Intl. Ltd. (FTDI). Jest to scalony konwerter USB<->RS232, który z jednej strony obsługuje protokół USB, a z drugiej strony RS232. Układ FT232BM jest kompatybilny ze standardami USB 1.1 i USB 2.0, a od strony RS232 charakteryzuje się możliwością pracy z prędkościami 300Bd-3MBd, przy możliwości ustawienia protokółu RS232 na 7 lub 8 bitów danych, 1 lub 2 bity stopu i wszystkie możliwe warianty parzystości. Dokładne parametry układu można znaleźć na stronie FTDI: http://ftdichip.com.

Przy wykorzystywaniu tego układu jako interfejsu do transceiverów są to możliwości aż za duże. Jedyna ‘wada’ układu to obudowa – jest on produkowany jedynie w 32-nóżkowej obudowie SMD  typu LQFP, przez co jego wlutowanie w płytkę drukowaną w warunkach amatorskich wymaga nieco lepszego sprzętu lutowniczego i sporej praktyki.

Rysunek 1. Układ FT232BM (zdjęcie zaczerpnięte z noty aplikacyjnej układu)

Dodatkową zaletą układu jest jego łatwość integracji z oprogramowaniem. Interfejs wykonany na tym układzie po zainstalowaniu niezbędnych sterowników widziany jest w systemie  jako wirtualny port szeregowy. Może być więc wykorzystywany przez każdy program jak normalny port szeregowy.

Schemat układu interfejsu

Dokumentację projektu (schemat i projekt płytki drukowanej) stworzyłem wykorzystując Kicad – doskonały darmowy program autorstwa Jean-Pierre Charras. Program jest dostępny zarówno dla Windows, jak i dla Linuxa. Program jest dostępny (łącznie z plikami źródłowymi) pod adresem:

http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/

Rysunek 2. Schemat interfejsu USB

Układ FT232BM podłączony zgodnie z jego notą aplikacyjną. Widoczna na schemacie pamięć EEprom 93C46 jest opcjonalna i nie musi być wlutowywana w płytkę (chociaż płytka jest pod to przygotowana). Dioda D2 podłączona do zwartych nóżek 11 i 12 układu sygnalizuje komunikację pomiędzy komputerem i układem FT232BM.

Od strony RS232 zastosowałem standardowe elementy dyskretne: układ 74HC04 jako inwertery oraz tranzystory npn (BC547) jako elementy wykonawcze.  Sygnały doprowadzone są do męskiego złącza DB9, dokładnie takiego, jakie stosowane jest w typowym złączu szeregowym. Również sygnały podłączone są identycznie:

2 – dane odbierane (RxD)

3 – dane nadawane (TxD)

4 – linia DTR

5 – masa

7 – linia RTS

Płytka drukowana

Projekt płytki drukowanej interfejsu został wykonany w module PCBNew programu Kicad. Jest to płytka jednostronna - SMD (FT232BM) umieszczony jest od strony druku. Od strony druku przygotowane jest również miejsce na pamięć 93C46 (montowaną opcjonalnie).

Rysunek 3. Płytka drukowana – widok od strony ścieżek

Rysunek 4. Płytka drukowana - rozmieszczenie elementów

Program Kicad ma możliwość wizualizacji wykonanego projektu płytki. Jest to widoczne na rysunku 5. Niestety jeszcze nie wszystkie elementy mają swoje reprezentacje 3D i na rysunku nie ma np. złącza USB. Trzy widoczne prostopadłe, jasne linie to osie, wokół których można obracać płytkę.

Rysunek 5. Płytka drukowana – wizualizacja 3D

Płytka została przygotowana pod obudowę plastikową o symbolu Z45P. Dioda D2 umieszczona jest na górnej części obudowy i podłączona przewodami do złącza CONN_2.

Rysunek 6. Widok prototypowej płytki interfejsu od strony elementów

Rysunek 7. Widok prototypowej płytki interfejsu od strony druku

Rysunek 8. Widok kompletnego interfejsu

Podłączenie transceivera

Zastosowanie tranzystorów na wejściu/wyjściach interfejsu umożliwia podłączanie zarówno urządzeń wymagających poziomów TTL, jak i mających zaimplementowany interfejs szeregowy w pełni zgodny ze specyfikacją RS232 (np. Yaesu FT1000MP). Transceivery Yaesu mają rozdzielone linie  RxD i TxD i trzeba każdą z tych linii podłączyć do złącza w urządzeniu. Transceivery ICOM wymagają natomiast interfejsu CI-V, mającego połączone sygnały RxD i TxD. Najprostsza realizacja tego interfejsu to zwarcie we wtyczce tych sygnałów.

Rysunek 9. Podłączenie transceiverów Yaesu i ICOM

Wyjścia DTR i RTS interfejsu można wykorzystać wprost jako sterowanie PTT, kluczowanie W lub FSK, w zależności od potrzeb i konfiguracji programu sterującego transceiverem.

Instalacja sterownika USB

Aby interfejs widziany był przez programy jako port szeregowy, konieczne jest zainstalowanie sterowników dostarczanych przez firmę FTDI. Sterowniki dostępne są dla systemów Windows (98/98SE, 2000/ME/XP, CE 4.2), Linux (2.4 lub nowszy) i MAC (OS-8, OS-9 i OS-X). Można je pobrać ze strony producenta (http://www.ftdichip.com), wybierając menu Drivers / VCP i właściwy dla używanego systemu skompresowany plik sterownika.

Skompresowany plik należy rozpakować do dowolnego folderu.

Producent zaleca na czas instalacji sterowników odłączyć komputer od Internetu. Zapobiegnie to próbom automatycznego pobrania podobnych sterowników ze strony aktualizacji systemu Windows, zamiast użycia sterownika dostarczonego przez producenta. Jeśli w systemie były zainstalowane już wcześniejsze wersje sterowników, należy je odinstalować.

Instalacja sterownika odbywa się w dwóch prawie identycznych krokach. Najpierw jest instalowany sterownik konwertera szeregowego, a później sterownik portu szeregowego.

Instalację sterownika należy rozpocząć od podłączenia interfejsu do komputera. Jeśli strona USB jest poprawnie zmontowana, podłączony interfejs zostanie wykryty przez system i w prawym, dolnym rogu ekranu pojawi się informacja o znalezieniu nowego sprzętu:

Rysunek 10. Informacja o znalezionym sprzęcie.

Następnie pojawi się Kreator znajdowania nowego sprzętu:

Rysunek 11. Kreator znajdowania nowego sprzętu.

Należy wybrać opcję „Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji” i kliknąć „Dalej”.

W nowym oknie należy wybrać opcję „Uwzględnij ta lokalizację w wyszukiwaniu” i po kliknięciu na przycisk „Przeglądaj”  wskazać lokalizację rozpakowanych wcześniej plików sterownika.

Rysunek 12. Wybór opcji wyszukiwania i instalacji

Po kliknięciu na przycisku „Dalej” rozpoczyna się instalacja sterownika.

Rysunek 13. Instalacja sterownika

Po zakończeniu instalacji pokazuje się kolejny ekran informacyjny - kliknięcie na przycisku „Zakończ” kończy pierwszy etap instalacji i automatycznie rozpoczyna się drugi etap.

Rysunek 14. Zakończenie pierwszego etapu instalacji

W prawym dolnym rogu ekranu pojawia się podobny komunikat (jak w pierwszym etapie) o znalezieniu nowego sprzętu. Należy przejść po kolei takie same kroki, jak poprzednio.

Po całkowitym zainstalowaniu sterowników w prawym dolnym rogu pokazuje się końcowy komunikat o gotowości nowego sprzętu do pracy.

Rysunek 15. Komunikat końcowy o gotowości interfejsu do pracy

Po przeprowadzonej instalacji w Menedżerze urządzeń pokazuje się nowy port COM, z kolejnym numerem dostępnym w systemie. Przykładowy wygląd Menedżera urządzeń dla COM3 przedstawiono na rysunku 16.

Rysunek 16. Dodany port COM3 w Menedżerze urządzeń

Pozostało teraz tylko połączyć interfejs z transceiverem, odpowiednio skonfigurować stosowany program logujący (sterujący) i cieszyć się z nowych możliwości własnej stacji.